# LA TRANSFORMADA DE FOURIER(Parte 2)

Ejercicio 1.

Cargar una señal de audio, calcular su FFT y mostrar el espectro de la señal.

- ¿Cuál es el valor de la frecuencia dominante?

La frecuencia dominante de una señal de audio se obtiene identificando el pico de mayor amplitud en su espectro de frecuencias. Esto se logra mediante la transformada rápida de Fourier (FFT), que permite analizar el contenido espectral de la señal. Usando el comando np.argmax(magnitud) se encontró que la frecuencia dominante es de 147Hz.

# Ejercicio 2.

Añadir ruido a una señal de audio y ver cómo afecta al espectro de la FFT.

- ¿Cómo afecta el ruido al espectro de la señal?

El ruido introduce componentes en muchas frecuencias, haciendo que el espectro se vea más “lleno” o disperso, afectando al sonido.

- ¿Qué características del espectro indican que la señal está contaminada con ruido?

Esto se manifiesta como un aumento del nivel base del espectro y la aparición de múltiples componentes de baja amplitud.

- ¿Qué técnicas de procesamiento de señales podrías usar para eliminar o reducir el ruido en la señal?

| Filtro pasa-bajo |  |
| --- | --- |
| Borrado en FFT |
| Filtro pasa-banda |
| Sustracción espectral |

- ¿Cómo cambiaría el espectro si se aumentara o disminuyera el nivel de ruido?

A medida que el nivel de ruido aumenta, el espectro se vuelve más disperso, mientras que al disminuir el ruido se recuperan picos más definidos.

# Ejercicio 3.

Filtrar una señal de audio usando un filtro pasa-bajo en el dominio de la frecuencia.

- ¿Cuál es el valor de la frecuencia dominante?

La frecuencia dominante corresponde al pico de mayor amplitud en el espectro de la señal. Al aplicar un filtro pasa-bajo, se eliminan las componentes de alta frecuencia, lo que reduce el ruido pero también puede afectar la calidad del audio.

- ¿Qué sucede si se elimina completamente el componente de alta frecuencia de la señal?

Al eliminar completamente las altas frecuencias con un corte muy bajo como 300 Hz, en el espectro queda todo eliminado y en el tiempo la señal se vuelve una onda suave y lenta — las oscilaciones rápidas desaparecen porque justamente esas oscilaciones rápidas son las altas frecuencias.

# Ejercicio 4.

Aplicar un filtro pasa-bajo en el dominio de la frecuencia utilizando la FFT para eliminar componentes de alta frecuencia de la imagen.

- ¿Por qué usamos fft2 en lugar de fft para imágenes bidimensionales?

Porque las imágenes son señales bidimensionales (tienen filas y columnas), por lo que se requiere una transformada de Fourier en dos dimensiones (fft2) para analizar correctamente las frecuencias en ambas direcciones. La fft solo se aplica a señales unidimensionales.

- ¿Qué información podemos obtener observando el espectro de amplitud de una imagen?

El espectro de amplitud muestra cómo se distribuyen las frecuencias en la imagen. Permite identificar qué partes corresponden a cambios suaves (bajas frecuencias) y cuáles a detalles finos o bordes (altas frecuencias).

- ¿Qué diferencias observas entre la imagen original y el espectro de amplitud?

La imagen original está en el dominio espacial y muestra intensidades de píxeles, mientras que el espectro está en el dominio de la frecuencia y muestra la distribución de las componentes frecuenciales. En el espectro no se reconoce directamente la imagen, sino patrones relacionados con sus variaciones.

- ¿Qué representan las altas y bajas frecuencias de una imagen?

Las bajas frecuencias representan las zonas suaves, iluminación y formas generales de la imagen.
Las altas frecuencias representan los bordes, detalles finos, texturas y ruido.