# LA TRANSFORMADA DE FOURIER

Pregunta 1.

¿Qué es la Transformada Rápida de Fourier (FFT) y cuál es su principal ventaja sobre la Transformada de Fourier tradicional?

La Transformada de Fourier Discreta (DFT) descompone una señal en sus componentes de frecuencia, pero su cálculo directo requiere O(N²) operaciones.

La FFT (Fast Fourier Transform) es un algoritmo que calcula exactamente lo mismo pero en O(N log N) operaciones, aprovechando simetrías matemáticas (algoritmo de Cooley-Tukey). Para N=1024 muestras, la DFT necesita ~1,000,000 operaciones y la FFT solo ~10,000. Esa es su gran ventaja: mismos resultados, muchísimo más rápido.

# Ejercicio 1.

Realizar el análisis de frecuencia de la siguiente señal x = sin (2 * pi * 40 * t) utilizando la FFT.

- ¿Qué frecuencia tiene la señal sinusoidal generada? ¿Cómo se puede identificar esta frecuencia en el gráfico de la FFT?

40 Hz, se sabe viendo el pico mas alto en el espectro de las frecuencias.

- ¿Qué significan los picos en el gráfico del espectro de frecuencias?

La frecuencia de esa señal.

- Si aumentamos la frecuencia de muestreo Fs, ¿cómo afectaría esto a la resolución del espectro en el gráfico?

Aumentar Fs permite analizar un rango mayor de frecuencias, pero la resolución del espectro depende también del número de muestras. Para mejorar la resolución, es necesario aumentar N.

# Ejercicio 2.

Realizar el análisis del espectro de frecuencias de la siguiente señal: x = np.sin(2 * np.pi * 60 * t) + 0.5 * np.random.randn(len(t))

- ¿Cuál es la frecuencia principal que compone la señal ?

Se observa un pico en 60 Hz.

- ¿Cómo afecta el ruido a la señal original en el dominio de la frecuencia?

Hay demasiadas pequeñas frecuencias que distorcionan la frecuencia principal que queremos ver.

- ¿Por qué se observa una distribución más amplia de energía en el espectro de la señal con ruido en comparación con la señal sin ruido?

Porque el ruido contiene múltiples frecuencias, por lo que su energía se distribuye en todo el espectro.

- ¿Cómo puedes diferenciar las componentes de la señal original de las del ruido en el espectro?

Por que la frecuencia principal tiene un pico muy alto, mientras que los picos del ruido son pequeños.

- ¿Qué técnicas de filtrado podrían utilizarse para reducir el impacto del ruido en la señal?

Filtro pasa-banda, filtro pasa-bajas, filtro pasa-altos, filtro FFT en código.

# Ejercicio 3.

Para la siguiente señal graficar el espectro de frecuencias y eliminar la frecuencia de menor valor.

x = sin(2 * pi * 50 * t) + sin(2 * pi * 200 * t);

- ¿Cuáles son las frecuencias que aparecen en el espectro de la señal? ¿Por qué hay dos picos?

Aparecen 50 Hz y 200 Hz, hay dos picos por que son las frecuencias de las señales.

- ¿Qué sucede si cambias las frecuencias de las sinusoides (f1 y f2)? ¿Cómo afecta esto al espectro?

Cambian las posiciones de los picos de las frecuencias

- ¿Qué podría suceder si las dos frecuencias f1 y f2 son muy cercanas entre sí?

¿Cómo se vería el espectro?

Cuando las frecuencias son muy cercanas, se dificulta su separación debido a la limitada resolución espectral. Viendo una serie de picos o un pico muy grande.

# Ejercicio 4

Genera una señal con frecuencia de 250 Hz y 1000 Hz y aplícala a una frecuencia de muestreo

de 500 Hz. Luego, realiza la FFT de la señal.

- ¿Qué problema se presenta con el aliasing en este caso? ¿Cómo se manifiesta en el espectro obtenido?

Cuando la frecuencia de muestreo es menor al doble de la frecuencia máxima de la señal, se produce aliasing, generando componentes falsas en el espectro. En este caso, la señal de 1000 Hz no puede ser representada correctamente con Fs = 500 Hz.

- Si aumentas la frecuencia de muestreo a 3000 Hz, ¿cómo cambiaría el espectro de la señal?

Al aumentar la frecuencia de muestreo a 3000 Hz, se cumple el criterio de Nyquist, permitiendo una representación correcta del espectro sin distorsiones.

# Ejercicio 5

Genera una señal con una frecuencia desconocida entre 50 Hz y 200 Hz, luego usa la FFT para identificar la frecuencia dominante.

Utilice la función random de numpy para generar un numero aleatorio.

- ¿Cómo se puede identificar la frecuencia dominante en el espectro de la señal?

La frecuencia dominante de una señal puede identificarse observando el pico de mayor amplitud en el espectro de la FFT. En este caso, se genera una señal con una frecuencia aleatoria entre 50 Hz y 200 Hz, la cual es correctamente detectada mediante el análisis espectral.

- ¿Qué sucedería si la frecuencia de muestreo fuera demasiado baja para capturar correctamente esta frecuencia?

Si la frecuencia de muestreo es insuficiente, se produce aliasing, lo que impide identificar correctamente la frecuencia real de la señal.